河南金马中东能源有限公司

再生尾气活性炭技术规格书

（本规格书仅适用于金马中东活性炭的采购，不用于其他公司）

一、 进口工艺条件

- 尾气处理量：6000Nm3/h，标态（0℃、101.3KPa）干气

- 进口温度：30～45℃

- 进口压力：4-7 kPa

- 尾气组成：

| 一氧化碳 | 0.9 % |
| --- | --- |
| 硫化氢 | 未检出 |
| 氨 | 200-300 mg/m3 |
| 苯 | 0.1-0.3 mg/m3 |
| 氰化氢 | 5-10 mg/m3 |
| 氧气 | 18-20 % |
| 非甲烷总烃 | 30-100 mg/m3 |
| 水 | 饱和 |

二、 活性炭吸附指标

| 一氧化碳 |  |
| --- | --- |
| 硫化氢 | ≤3 mg/m3 |
| 氨* | ≤20 mg/m3 |
| 苯 |  |
| 氰化氢 |  |
| 氧气 |  |
| 非甲烷总烃 | ≤50 mg/m3 |
| 水 |  |

注：经活性炭吸附后排放要求参考GB16171.1-2024《炼焦化学工业大气污染物排放标准》表1中对煤气净化和库区有组织相关指标的要求。

三、 技术要求

- 干法吸附工艺

- 吸附剂：活性炭

- 操作弹性：50-110%

- 活性炭床层阻力：≤1kPa

- 使用寿命：＞3年

- 技术文件要求

- 活性炭吸附剂规格及辅剂一次填充量（含重量）；

- 使用寿命；

- 使用说明；

- 正常操作阻力；

- 活性炭吸附剂主要物理、化学性能指标（需提供公司检测报告或合格证明）；

- 活性炭吸附剂使用工艺条件。

五、操作环境

- 吸附塔安装位置：室外

- 生产类别及爆炸和火灾危险区域：甲类，2区。

- 气象条件

极端最高温度：	44.2℃

极端最低温度：	－18.2℃

最热月月平均相对湿度：	78%

最冷月月平均相对湿度：	57%

年平均大气压力：	999.2hPa

六、供货范围

吸附塔一次填装所需的活性炭吸附剂。